הוראות יישום

לאריחי  קוטו לא מטופל : דגם P-7 בלבד

הרכבה

- את הקוטו מרכיבים על תשתית בטון.

- יש להשרות היטב את האריחים במים.

- יש להרכיב עם תערובת של: חול נקי (לא חול מחצבה), מלט ודבק ביג'יבונד.

- אסור להשתמש בסיד בתערובת.

- יש להרכיב האריחים עם מרווחים של כ-7 מ"מ.

- רובע יש לשים מתערובת של חול ומלט בלבד.

אין להשתמש ברובע אפוקסי או רובע צבעוני.

- יש לנקות את עודפי חומר ההרכבה והרובע מיד לאחר השימוש לפניי שיתייבשו.

ניקיון

- אסור ללכלך את הקוטו בצבע או סיד. בזמן צביעה או סיוד יש לכסות את השטח בחול.

- יש לבצע פעולת ניקיון במידה וחומרים לא רצויים הסתננו לתערובת והשאירו שכבה לבנה על פניי האריח.

הניקיון יתבצע כחודש לאחר ההרכבה כשהשטח יבש לחלוטין.

בחוץ יתבצע הניקיון בימים לא גשומים.

- יש להשתמש בתערובת של: 15% חומצת מלח ו-85% מים (רצוי מים חמים) ולשטוף את הרצפה בעזרת מטאטא ניילון.

לאחר מכן יש לשטוף את השטח עם מים נקיים.

- יש לחכות לייבוש מלא של הרצפה ולוודא שפעולת הניקיון בוצעה כראוי.

אם נשארו עדיין כתמים לבנים יש לחזור שוב על פעולת הניקיון עד שהקוטו יהיה נקי לחלוטין.

- במשטחי חוץ יש לחכות לפחות 3 ימים לייבוש (ימי קיץ).

במשטחי פנים יש לחכות לפחות 10 ימים לייבוש (ימי קיץ) לפניי התחלת פעולת אטימה.

- אסור למרוח ווקס על קוטו אלא אם הוא נקי לחלוטין.

הוראות מריחת ווקס

את הווקס יש למרוח יומיים לאחר הניקוי בתנאי שהשטח נקי ויבש לחלוטין.

- בתוך הבית: יש למרוח את הווקס בעזרת סמרטוט בצורה סיבובית.

- מחוץ לבית: יש להשתמש בשמן פשתן טהור מדולל ב-50% טרפנטין.

- לקבלת משטח מבריק יותר אפשר לשטוף לאחר יומיים עם ווקס DW88 מדולל ב-40% מים.