המלצות לטיפול בצפחה אחרי ההרכבה:

- יש לנקות את האריחים היטב לפני מריחת חומר אטימה.

- אסור ללכלך את הצפחה בצבע או בסיד.

- לאחר ייבוש מוחלט של המשטח יש לבצע פעילות ניקיון כדלקמן:

תערובת של 15% חומצת מלח ו-85% מים (רצוי חמים).

לשטוף את הרצפה בעזרת מטאטא ניילון ולאחר מכן לשטוף את הרצפה עם מים נקיים.

- לאחר ייבוש מוחלט של הרצפה יש לוודא שפעולת הניקוי בוצעה כראוי ולא נשארו סימנים לבנים.

- פעולת האטימה תתבצע עם סילר, שהוא חומר שחודר לתוך האריח ואוטם אותו באופן הטוב ביותר.

- הסילר מופיע בשני אופנים: או במראה מט או במראה מבריק, וניתן להשיגו בחנויות המשווקות חומריי איטום.

- לריצוף חיצוני או חיפוי חיצוני ניתן למרוח ווקס אקרילי המקנה לאריח מראה רטוב (מבריק), אך האיטום הוא חיצוני בלבד – אין הווקס חודר לתוך האריח.

יש לחזור על הפעולה לפי הצורך.