הנדון:  הדבקת פסיפס זכוכיתי עם דבק פלסטומר 602 של חברת תרמוקיר 03-9386300

לצורך הדבקת פסיפס זכוכיתי, יש לבצע את הפעולות המקדימות הבאות:

1)  נקיון מוחלט של התשתית מקרשים, ברזלים, שמן ואבק וכו'.

2)  סגירת חורים בתשתית והמתנה של 48 שעות לפני ביצוע ההדבקה.

3)  יום לפני יישום ההדבקה, יש לשטוף היטב את הקירות.

4)  יש לערבל את הדבק עם מערבל חשמלי במשך 2-3 דקות, עד לקבלת חומר עביד וללא גושים.

יש לשפוך תחילה את כמות המים הרצויה ואחריה להוסיף את האבקה.

5)  לאחר 5 דקות המתנה, יש לתת ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לעבודה.

6)  יש למרוח שכבה דקה עם מאלג' על התשתית, לאחר מכן למרוח שכבה נוספת של דבק ע"ג

השכבה הראשונה בעזרת מאלג' משונן 5 מ"מ ולהדק את הפסיפס הזכוכיתי כלפי הדבק ע"י

פטיש גומי או לוח עץ.

חשוב מאד שיהיה מגע מלא בין הפסיפס לדבק.

7)  אסור לשטוף במים את הפסיפס שהודבק במשך 24 שעות מיישום ההדבקה.

8)  יש להקפיד על יצירת פוגות, בהתאם לתקן.

9)  את הפוגות יש למלא ברובליט רק לאחר 48 שעות לפחות מיישום ההדבקה.

10)  בבריכות שחייה יש להוסיף תוספת לרובע: פלסטוכל.

לשאלות נוספות אפשר לפנות אל:  תרמוקיר,  מר קלוד מיזן,  טלפון:  050-5511116